1. 前期准备

1.1 软件准备

1) 烧录固件：rk3328-sd-friendlycore-lite-focal-5.15-arm64-YYYYMMDD.img.gz

基于Ubuntu core 20.04构建，所以后面的换源要换Ubuntu 20.04(focal)的源地址

2) 烧录软件：win32diskimager

3) 格式化SD卡工具：SD Card Formatter

4) IP地址扫描工具：ipscan

5) 远程控制软件：PuTTY

1.2 硬件准备

1) 一台可以插网线的笔记本

2) NanoPi NEO3

3) 一根网线

4) SanDisk闪迪 32GB TF（MicroSD）存储卡

5) 三星(SAMSUNG) 64GB USB3.0 U盘

6) Livox 傲览 Avia 激光探测测距仪

7) 一个有5V3A输出口的充电宝

8) 一个SD卡读卡器

2. 烧录以及PuTTY远程控制NanoPi

2.1 烧录

1) 将SD卡插入读卡器，然后插入电脑的USB口

2) 打开win32diskimager，点击蓝色的文件夹按钮，选择映像文件。这里的映像文件为前面的烧录固件(rk3328-sd-friendlycore-lite-focal-5.15-arm64-YYYYMMDD.img.gz)

3) 点击写入，然后等待烧录完毕，即可拔出读卡器

4) 将烧录好的SD卡插入NanoPi NEO3板子

5) 用网线将板子和笔记本连接起来

6) 给板子通电

2.3设置电脑给NanoPi共享网络

2.3.1 电脑连接无线网

1) 电脑连接手机热点或者路由器wifi

2.3.2 设置电脑网络配置

2) 点击win键

3)点击设置

4) 点击网络和Internet

5) 点击状态

6) 点击更改适配器选项

7) 鼠标右键点击未识别的网络（以太网），选择属性

8) 点击Internet协议版本4，点击属性

9) 选择：自动获取IP地址，自动获取DNS服务器地址，然后点击确定

10) 鼠标右键点击WLAN3（连接的手机热点），选择属性

11) 点击共享，勾选允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接，家庭网络连接选择未识别的网络（以太网），然后点击确定

12) 打开前面下载好的ipscan软件，点击skip

13) 点击Start Scanning

14) 扫描完成后点击WorkGroup Name

15) 会出现两个可用的IP地址，除了192.168.137.1，另一个就是板子的IP地址

16) 打开PuTTY，输入上面的板子IP地址，点击open, 即可出现NanoPi的终端界面

17) 第一次连接需要点击Accept，之后连接就不需要了

18) 点击Accept后。需要输入用户名和密码。

先输入用户名：pi，敲回车键。然后输入密码：pi,敲回车键。

19） 即可正式进入NanoPi的终端。

3. NanoPi 安装Livox-SDK

3.1 学习Vi软件的命令

1) vi是Linux系统自带的一个文件编辑器，使用起来不算困难，但需要学习一下

2) sudo vi 文件名 （即可打开文件）

3) 键盘按dd,即可删除一行内容

4) 方向键可以对光标移动

5） 键盘上按i，即可进入输入模式，可以删除和添加内容

6) 编辑完成后，按Esc键，即可退出输入模式。

7)  不保存文件退出vi编辑界面。

键盘同时按Shift键 + ;键，然后输入q!，然后敲回车键

8)  保存文件并退出vi编辑界面。

键盘同时按Shift键 + ;键，然后输入wq!，然后敲回车键

3.1 换源

1)  终端输入：sudo vi /etc/apt/sources.list  敲回车键（打开源地址文件）

终端输入：pi  敲回车键 (第一次打开需要输入密码)

2) 先用dd删掉所有内容，然后进入输入模式。在word文档里复制下面源地址，然后在

NanoPi的终端点击右键，即可粘贴复制的内容

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal main restricted universe multiverse

# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-updates main restricted universe multiverse

# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-updates main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-backports main restricted universe multiverse

# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-backports main restricted universe multiverse

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-security main restricted universe multiverse

# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-security main restricted universe multiverse

3) 键盘按 “esc” ，退出输入模式

4) 键盘按 “shift” + “ ; ” ，然后输入wq!，接着按Enter键。这样就保存好了。

5) 终端输入：sudo apt update (更新源)

6) 终端输入：sudo apt install apt-transport-https (安装软件，可以加快访问软件库的速度)

7) 终端输入：sudo apt install git (安装git软件，用来从github上下东西)

8) 终端输入：git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK.git

9) 终端输入：cd Livox-SDK/sample/lidar_lvx_file

10) 终端输入：sudo vi lvx_file.cpp

11) 1. 更改路径

存放路径：home/pi/udisk（后面会设置U盘链接文件夹udisk）

2. 更改filename数组的长度，char filename[30] 改为 char filename[100]

12) 终端输入：sudo vi main.cpp

13) 更改循环的条件为while，循环继续的条件为kDeviceStateSampling(设备采样中)

14) 保存后，终端输入：cd /home/pi/Livox-SDK 回到Livox-SDK文件路径下

15) 终端输入以下命令：

cd build && cmake ..

make

sudo make install

16) 到这里Livox-SDK安装完毕

4. 自启动设置

4.1 使用串口连接NanoPi

1) 将连接头的线按顺序插入NanoPi，蓝线插的方向与紫线和白线是刚好相反的，需要转个180度。

2)  先对NanoPi通电，让它开机，然后才将串口连接器插入电脑的USB口。

不然会导致Nanopi无法正常启动。

3) 此电脑->管理->设备管理器->端口 此电脑使用COM3串口

2) 换串口远程控制NanoPi，打开PuTTY，按下图输入参数

端口：COM3

频率：1500000

3) 点击Open按钮，即可进入板子的终端界面。如果什么都没有，可以按一下回车键，即可显示终端内容。

4.2  NanoPi设置静态IP地址

1) 终端输入：sudo vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

2) 复制粘贴以下内容，vi的命令操作前面已经教过了。

network:

ethernets:

eth0:

dhcp4: no

addresses: [192.168.1.50/24]

optional: true

version: 2

3) 注意每一行的缩进。

network不缩进

ethernets version 这两行用TAB缩进一次

ech0 缩进两次

dhcp4 缩进三次

4) 终端输入: sudo netplan apply

5) NanoPi已改为静态IP地址，之后只能使用串口连接，不能使用网线连接。

6) 如果想要用网线连接，删掉网络配置文件50-cloud-init.yaml

然后终端输入：sudo netplan apply

NanoPi即可恢复成动态IP地址

4.4 开机自启动程序设置

1) 主要是两个，一个是U盘路径设置，一个是自启动Livox-SDK程序

2) 终端输入：sudo mkdir udisk（U盘链接文件夹）

2) 终端输入：cd /etc/init.d

3) 终端输入：sudo vi Auto_Start_Test(新建服务文件)

4) Shift + ; ，然后输入：i  进入输入模式

5) 添加以下内容：（&的意思是后台运行）

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO

# Provides: Auto_Start_Test

# Required-Start: $remote_fs

# Required-Stop: $remote_fs

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

# Short-Description: Auto Start Test

# Descrption: This service is used to test auto start service

### END INIT INFO

case "$1" in

start)

echo "Start"

sudo mount –t vfat /dev/sda1 /home/pi/udisk

/home/pi/Livox-SDK/build/sample/lidar_lvx_file/lidar_lvx_sample&

;;

stop)

echo "Stop"

killall /home/pi/Livox-SDK/build/sample/lidar_lvx_file/lidar_lvx_sample

exit 1

;;

*)

echo "Usage:service Auto_Start_Test start|stop"

exit 1

;;

esac

exit 0

6) 按Esc键，退出输入模式

7) 键盘：Shift + ; ，然后输入：wq！, 然后按Enter键（保存完毕）

8) 终端输入：sudo chmod 777 Auto_Start_Test

9) 终端输入 ：sudo update-rc.d Auto_Start_Test defaults

10)终端输入：sudo service Auto_Start_Test start (启动服务)

11) 到这里就设置好了开机自启动程序。开机后，会先设置U盘的共享文件路径，然后开始启动Livox-SDK

12)终端输入：sudo service Auto_Start_Test stop (停止服务)

5 采集数据

1) 激光雷达Livox-Avia网线插入NanoPi网口

2) NanoPi插入U盘

3) 先给激光雷达供电

4) 然后给NanoPi供电，20秒后，Livox-SDK启动，开始采集数据

5) 采集完毕后，先断激光雷达的电，10秒后，再断NanoPi的电，即可保存完毕

6) lvx数据会存入插入的U盘里